# SPE Journal 后续研究思路与框架

# 一 研究定位与会议 期刊衔接

建议保留“IGS 先形成完整现场研究，后续扩展为 SPE Journal 独立投稿”的安排。SPE 当前政策将会议论文排除在禁止的既有期刊发表之外，因此这一路径原则上可行，但是否适合送审、最终是否录用仍取决于新增贡献及证据质量。IGS 为多学会会议，不能套用普通 SPE 编号会议论文的自动转换流程；OnePetro 收录也不代表版权必然归 SPE。后续须核对 IGS 出版协议，引用并披露会议版本，说明新旧研究关系，按实际条款处理图表及文字重用。

IGS 可以缩小研究范围和验证规模，但应从现在保留数据来源、标签规则、程序和失败样本。期刊增强应围绕新科学问题展开，不能仅更换算法、增加图数或扩写文字。

# 二 本轮基础与后续实质新增

目前已清点 L201H5 平台：98 个设计段、97 份施工表、99 份邻井压力表，压力表覆盖 96 个不同段；另有 4 份 LAS 和微地震事件 3235 条原始记录，去重后为 3232 条。这些是资料覆盖量，不能直接等同最终独立训练样本数。已有地震属性需要完成平台归属、坐标和纵向域核对；当前未取得光纤原始矩阵及完整井状态日志。

表1 IGS 与 SPEJ 的研究增量对照

| 研究环节 | 本轮 IGS 目标 | SPEJ 需要新增的证据 |
| --- | --- | --- |
| 研究对象 | 单平台原始压力响应形态与段级预测探索 | 多平台未来时间窗预警及适用边界 |
| 事件定义 | 持续压力涨幅阈值；与无监督形态簇分开 | 独立复核响应事件；分级核验导流连通与损害后果 |
| 泛化验证 | 源井留出，属于同平台内部转移验证 | 完全未见平台及时间向前测试 |
| 可解释性 | 地质工程特征关联及监测案例 | 多源独立证据、混杂分析和概率可靠性 |
| 工程价值 | 建立可追溯分析流程 | 量化有效提前量、漏报及单位施工时间误报 |

本轮清洗与匹配后进入主模型的数据为 229 个段—邻井样本，覆盖 78 个施工段，其中 27 个样本满足持续压力涨幅判据。所有阳性样本均来自 H5-3 与 H5-4 这一物理井对的两个施工方向。将该井对整体留出时，训练集不含阳性，当前数据因而无法检验向新井对迁移的能力。只按源井留出仍共享监测井、地层和施工背景，属于平台内部转移验证，不能称为跨井对或跨平台外部验证。

本轮地质力学与地震特征尚未展示稳定的总体增益，不宜先将其有效性写成期刊前提。强响应 S27 的峰值出现在段内约 30 min 的停泵间隔，提示必须明确连续泵注、段内停泵及整段结束后的观察窗，也不能让最终峰值进入施工早期模型。本轮阈值标签是可复查的压力响应事件，尚未被独立证实为导流连通或损害性压窜。这些限制应直接转化为下一阶段的实验目标。

# 三 主科学问题与建议题目

主问题是：事件尚未发生时，地质力学背景与截至当前时刻的监测信息，能否共同提高未来显著邻井压力响应的预警能力，并在新平台保持可用的提前量和误报水平？

建议工作题目：

Geomechanics-Informed Probabilistic Early Warning of Offset-Well Pressure Responses in Deep Shale Gas Reservoirs

中文：地质力学背景与动态监测驱动的深层页岩气邻井压力响应概率预警。

若后续获得足够独立导流证据，再将终点拓展为 fracture-driven interactions。已有文献已涉及压力积分、风险聚类和地质工程融合，本文应把严格时间可用性、外部验证和工程预警收益作为主要增量。

拟检验两个假设：第一，在相同误报负担下，加入经核实的地质力学与几何信息能否增加有效提前量；第二，在线监测带来的改进能否在新平台保留。两者应分别检验。如果地质信息没有增益，也可据此分析其分辨率、空间匹配或样本覆盖的限制，不必强求每一种模态都改善模型。

# 四 预警定义 事件标签与信息边界

以“源井压裂段—监测邻井—时刻”为基本记录，压力基线依据事先规定的压前窗口确定。事件定义为压力涨幅达到阈值 δ 并持续至少 τ；阈值、持续时间和异常工况剔除规则在开发资料中确定，测试前冻结。事件起始时刻 T 回溯定位为该持续区间的开端，同时保存满足持续条件的确认时刻，避免将确认等待时间误计为真实提前量。

事件证据分三级记录：压力判据可重复识别的响应事件；有独立返排、流体或其他诊断支持的导流连通事件；有可核验产量、井筒或作业损失的损害事件。后两级需要额外资料，不能直接由压力等级推断。存在其他井同时施工或邻井状态变化时，先标记归属不确定，主分析和敏感性分析分开处理。

在尚未发生目标事件的风险集中，模型估计未来 H 时间内首次事件的概率：

p(t,H) = Pr(t < T ≤ t + H | T > t, I(t))

其中信息集 I(t) 只包含在 t 时刻实际可获得的资料。已发生事件后的窗口不用于首次预警评价；施工结束、监测中断或资料截止造成的观察不足，应记录为删失或不可评价，不能自动标成无事件。5 或 10 min 可作为候选预测窗，最终取值依据实际采样和可干预时间确定。主终点应先固定为泵注期内首次事件，停泵后另设预先规定的观察窗及终点；两种结果分别呈现，不能根据强峰所在位置事后改变规则。

每项特征同时记录测量时间和实际可用时间。全段最大涨幅、最终液砂量、停泵后的压力、事后生成的微地震或光纤结论不得进入早期输入。施工实测累计量只能累加至 t；计划值与实测值分列。完整曲线聚类可以用于事后解释，但不能作为同段早期预测的已知标签特征。

# 五 验证 评价与混杂控制

开发阶段按施工事件及相关井组分组，保证同段所有滑窗和同时施工产生的关联记录不跨训练/测试集。最终冻结模型后，分别进行时间向前测试和完全未见平台测试。插补、标准化、特征选择、聚类、调参和报警阈值均限于开发数据；概率校准使用独立验证资料，不能在最终测试平台重新调整后仍称外部测试。

比较简单压力变化阈值、正则化逻辑回归、RF/XGBoost 与必要的轻量时序模型，并做静态因素、在线施工、邻井压力和地震属性的增量实验。报告事件级召回率与精确率、PR-AUC、Brier 分数及校准图；采用预先规定的报警合并规则，统计每施工小时误报、报警负担和有效提前量分布。提前量按 T 减首次有效报警时刻计算，同时呈现漏报，不能只展示成功案例。

微地震与光纤用于独立核对空间和时序证据；应变符号变化可能受到孔弹性影响，不能唯一证明裂缝到达。模型还需考虑邻井开关井、仪表变化、基线漂移、井距、压裂顺序、地层和同期施工等混杂。SHAP 表示模型关联，不证明因果。缺乏状态日志的事件应保留不确定等级，地震未覆盖不能填作“无裂缝”。

# 六 最小可行实验与补充资料

第一步，冻结本轮响应判据，完成 H5-3/H5-4 所有阳性与一组匹配无事件段的人工复查，记录工况证据及无法判定的样本。第二步，按原始时间顺序回放，构建截至当前时刻的压力、排量及累计施工特征，先比较简单报警规则与逻辑回归，不预先依赖复杂网络。第三步，加入静态几何和力学信息并做消融，将未展示稳定增益的结果如实保留。第四步，获得新平台后，在完全冻结的模型和阈值上测试；这是判断期刊主结论能否成立的关键阶段。

优先补充其他平台完整施工/邻井压力及无响应记录、井状态和传感器日志，覆盖具有独立阳性和无事件记录的多个井对；其次补齐统一坐标的井轨迹、射孔分段和井震标定；再补具有时间戳的压窜、返排、产量或干预记录，最后扩充同步微地震和光纤资料。地震处理说明必须解释属性算法、空值及方向含义。坐标约定敏感性已影响本轮模型表现，后续应以原始坐标定义和井震标定消除歧义，不能依靠选取效果最好的约定。

预先约定可接受误报负担及实际可干预提前量，以外部数据上的结果判定研究价值。若加入地质力学或多源信息后能够稳定改善提前量—误报折衷，且概率可靠、关键案例具有独立证据，可支持期刊主张。若增益仅出现在随机切分、报警多在事件之后或换平台即明显失效，应收窄适用范围、报告失败原因，暂不宣称可部署预警。单纯获得更高训练准确率不构成成功。

# 七 期刊全文逐节框架

1. Introduction：邻井响应及预警需求，区分检测与预测，交代相对 IGS 和最近邻文献的新增问题。结尾给出可证伪的研究假设和适用场景。

2. Field Setting and Data：多平台地质力学背景、监测覆盖、样本与时空质量控制。用流程与数量表交代原始资料到有效事件的筛选过程。

3. Event Definition and Adjudication：阈值事件、独立复核、机理/后果等级、删失与风险集。展示一个正例、一个工况干扰例和一个未响应例。

4. Probabilistic Warning Method：信息可用性、静态背景、在线特征、模型及概率校准。明确每个输入的测量与可用时间及缺失处理。

5. Experimental Protocol：分组、时间和平台留出，基线、消融及敏感性分析。说明阈值冻结、置信区间和相关事件的抽样单位。

6. Results：外部事件级表现、提前量与误报、校准及多源增益，均据实际实验填写。共同特征全样本与地震覆盖子集分别报告。

7. Mechanistic Cases and Discussion：成功、失败和无事件案例；独立监测证据、混杂与工程解释。呈现证据不一致的情况及其含义。

8. Limitations and Conclusions：资料覆盖、标签与推广边界；离线回放与实际在线部署分开表述。结论回答预设假设，不以算法复杂度代替贡献。

# 八 投稿与 AI 使用说明

按本次核查的 SPE 要求，技术论文不超过 10,000 词，最多 20 张半页及以下图，全页图计两张，附录图计入；额外材料可另附。投稿时提供会议版本、增量说明和实际需要的版权许可，不预设固定新增比例。当前政策要求如实披露 AI 写作、校对或内容辅助；概念图可按实际使用情况说明工具和作者核验过程，所有数据图及性能结果由真实分析产生。提交前应重新核对当时作者指南。

建议在投稿信中列出 IGS 会议版本的题目、出处和可获得的 DOI，附新增问题、数据、方法及验证的逐项说明；正文相关段落引用会议版。AI 使用说明写入方法或致谢，按实际用途注明语言编辑及概念图辅助，并说明作者核验责任。概念图不得含有并不存在的实测结构、结果曲线或性能数值。

# 参考文献与官方来源

1. Zeng, B., Su, Y., Wu, J., et al. 2025. Quantitative Characterization and Risk Classification of Frac Hit in Deep Shale Gas Wells: A Machine Learning Approach Integrating Geological and Engineering Factors. Processes 13(6):1785. DOI: 10.3390/pr13061785

2. Liu, G., Wu, X., and Romanov, V. 2024. Unconventional Wells Interference: Supervised Machine Learning for Detecting Fracture Hits. Applied Sciences 14(7):2927. DOI: 10.3390/app14072927

3. Tang, X., Zhu, H., He, Y., et al. 2023. Complex Well-Interferences During Multi-Wells Hydraulic Fracturing in Sichuan Deep Shale Gas Reservoir. International Geomechanics Symposium. DOI: 10.56952/IGS-2023-0041

4. Zhu, H., Tang, X., Dusseault, M. B., and McLennan, J. D. 2022. What Can We Learn From the Child/Infill Well Fracturing in Shale Gas Reservoir? Some Interesting Insights. International Geomechanics Symposium. DOI: 10.56952/IGS-2022-106

5. Yang, X., Liu, D., Liu, S., et al. 2024. A Machine Learning-Based Multi-Scale Natural Fracture Characterization Approach Using Seismic Attributes in the Sichuan Basin. International Geomechanics Conference. DOI: 10.56952/IGS-2024-0491

6. Gao, Q., and Ghassemi, A. 2024. Poroelastic Effects in Analysis of Pore Pressure and Strain Around a 3D Propagating Hydraulic Fracture. SPE Journal 29(12):6962–6979. DOI: 10.2118/223610-PA

7. Ugueto, G., Wu, K., Jin, G., et al. 2023. A Catalogue of Fiber Optics Strain-Rate Fracture Driven Interactions. SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition. DOI: 10.2118/212370-MS

8. Cai, Y., and Dahi Taleghani, A. 2022. Using pressure changes in offset wells for interpreting fracture driven interactions (FDI). Journal of Petroleum Science and Engineering 219:111111. DOI: 10.1016/j.petrol.2022.111111

9. Society of Petroleum Engineers. Publication Policies and Copyrights. 核查日期：2026-09-13. SPE 官方出版政策

10. Society of Petroleum Engineers. SPE Journals Consolidation: Scope and Section Descriptions. 核查日期：2026-09-13. SPEJ 官方范围说明

注：本轮文献认识主要依据可获得的原始论文摘要和出版社题录；Cai 等文献尚需取得方法全文后再采用具体判据。官方投稿途径另见 SPE 作者问答；IGS 组织信息见 IGS 组织学会。